CH18 – LAB ASSIGNMENT

Task 1  –  Control Pattern & Task Identification

1a. Chọn kiến trúc điều khiển phù hợp

  Chọn: Hierarchical (Kiến trúc phân cấp).

  Lý do: * Hệ thống yêu cầu quản lý 4 thang máy hoạt động độc lập.

- Cần một Master Controller (bộ điều phối chung) để nhận yêu cầu từ các tầng và tính toán lộ trình tối ưu (Route Calculation).

- Sau đó, Master sẽ ra lệnh cho các Sub-controllers (từng thang máy cụ thể) để thực hiện việc di chuyển và đóng/mở cửa

1b. Phân loại từng component thành loại task

| Component | Task Type (Loại Task) | Lý do (Reason) |
| --- | --- | --- |
| FloorSensor | Periodic I/O Task | Phải thực hiện việc đọc dữ liệu (poll) định kỳ mỗi 200ms để kiểm tra vị trí thang. |
| ButtonInput | Aperiodic I/O Task | Hoạt động dựa trên ngắt (interrupt) khi người dùng tác động, không xảy ra theo chu kỳ cố định. |
| ElevatorControl | Control Task | Đóng vai trò là bộ điều khiển chính (Main state-machine) để quản lý các trạng thái hoạt động của thang. |
| RouteCalculator | Computational Task | Thực hiện các thuật toán phức tạp để tính toán lộ trình tối ưu dựa trên dữ liệu đầu vào. |
| LCDDisplay | User Interface Task | Chịu trách nhiệm cập nhật và hiển thị trạng thái hệ thống cho người dùng trên màn hình. |

Task 2  –  Task Communication & Synchronization

2a. Chon kieu giao tiep cho moi cap task

1. ButtonInput $\rightarrow$ ElevatorControl

- Chọn / Choose: Event Signal (hoặc Async Queue).

- Lý do: Nút bấm tạo ngắt để gửi tín hiệu. Controller không cần phản hồi "đã nhận" ngay lập tức cho cái nút, mà chỉ cần đưa yêu cầu vào hàng đợi để xử lý theo lộ trình.

2. ElevatorControl $\rightarrow$ RouteCalculator

- Chọn / Choose: Sync with Reply.

- Lý do: Đề bài nêu rõ Controller yêu cầu tính lộ trình và CẦN KẾT QUẢ trước khi ra lệnh di chuyển. Đây là quan hệ phụ thuộc chặt chẽ, phải có kết quả tính toán thì thang mới biết đi đâu.

3. ElevatorControl $\rightarrow$ LCDDisplay

- Chọn / Choose: Async (Queue).

- Lý do: Controller gửi thông tin hiển thị nhưng không cần chờ màn hình cập nhật xong. Việc hiển thị không được làm chậm tiến trình điều khiển cơ khí của thang máy.

4. FloorSensor $\rightarrow$ ElevatorControl

- Chọn / Choose: Event Signal.

- Lý do: Cảm biến phát hiện thang đến tầng và Controller cần biết ngay lập tức để ra lệnh dừng thang. Tín hiệu này mang tính chất thông báo sự kiện (event) để kích hoạt logic dừng.

Task 3 – Write TIS

TIS Template – ElevatorControl

  Name: ElevatorControl

  Information hidden: Cách thức xử lý các quá trình chuyển đổi trạng thái (state transitions) và logic điều khiển đóng/mở cửa.

  Structuring criteria:

- Role: Control task (Điều khiển hệ thống).

- Concurrency: Demand-driven (Chạy khi nhận lệnh từ các task khác).

  Assumptions: Giả định các cảm biến tầng và nút bấm hoạt động chính xác, không bị nhiễu hoặc hỏng hóc phần cứng.

  Task inputs:

- Type: Message Queue và Event Signals.

- Messages:

  - FloorRequest: Yêu cầu tầng từ người dùng qua ButtonInput.

  - ArrivalEvent: Tín hiệu báo đã đến tầng từ FloorSensor.

  Task outputs:

- StatusUpdate: Gửi trạng thái hiện tại (số tầng, hướng đi) đến LCDDisplay.

- RouteRequest: Yêu cầu tính toán lộ trình tối ưu gửi đến RouteCalculator.

  Errors detected: Số tầng yêu cầu không hợp lệ (Invalid floor number) hoặc lỗi cảm biến (Sensor fault).

Task 4  –  Java Implementation + Bonus

4a. Hoan thanh code Java cho FloorSensorTask

public class FloorSensorTask extends Thread {

private ElevatorControl ctrl;

private int currentFloor = 0;

@Override

public void run() {

while (true) {

try {

Thread.sleep(200);

int f = readSensor();

if (f != currentFloor) {

currentFloor = f;

ctrl.notifyArrival(f);

}

} catch (InterruptedException e) {

break;

}

}

}

}

Các từ khóa cần điền vào bài :

(1): Thread

(2): run

(3): Thread.sleep(200)

(4): notifyArrival

LogService

- Lựa chọn: Async (Bất đồng bộ).

- Lý do: Việc gửi log qua mạng thường có độ trễ lớn. Sử dụng Async giúp hệ thống điều khiển thang máy không bị treo (blocking) khi chờ server phản hồi, đảm bảo tính thời gian thực cho các thao tác an toàn như dừng tầng hay mở cửa